PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE ELEVADOR DE FÈRETRES PER AL CEMENTERI MUNICIPAL

1. Objecte del contracte de subministrament

L’objecte del contracte de subministrament és l’adquisició d’un vehicle elevador de fèretres per al cementeri municipal. Aquest vehicle a d’anar equipat amb una plataforma acoblada per tal que sigui possible elevar els fèretres i dipositar-los dins els nínxols dels edificis del cementeri municipal.

2. Característiques tècniques del vehicle a subministrar

Les característiques tècniques generals que haurà de tenir el vehicle a subministrar són les que s’indiquen a continuació:

- Vehicle portador:

- Tipus de cabina amb protecció de seguretat antivolcament

- Distància mínima entre eixos: 1290 mm.

- Pes màxim: 4870 Kg.

- 2 motors:

. Elèctrics, trifàsics 460 Hz 23 V 1289 RPM

. Corrent alterna.

- Amplada màxima total: 1100 mm.

- Longitud màxima total: 3600 mm.

- Altura total amb elevador recollit: 2400 mm.

- Altura màxima amb la plataforma i l’elevador recollit: 2400 mm.

- Altura màxima amb la plataforma  i el fèretre: 5000 mm.

- Altura per col·locar el fèretre: 3500 mm.

- Plataforma portadora dels fèretres acoblada a la carretilla elevadora:

- Capacitat mínima de càrrega: 500 Kg. (2 persones)

- Dimensions:

. Amplada de la plataforma: 500 mm.

. Longitud de la plataforma: 1200 mm.

. Amplada de la taula de fèretres: 750 mm.

. Longitud de la taula de fèretres: 1700 mm.

- El vehicle haurà de tenir, a més, els següents components:

- Dos estabilitzadors hidràulics.

- Barana de protecció.

- Taula elevadora independent per a fèretres.

- Rodets per al lliscament per a fèretres a la taula elevadora.

- Dispositius de seguretat en els sistemes elèctric, hidràulic, d’accionament i d’antivolcament.

- Acabats en acer i alumini (només a la taula de fèretres).

- Enllumenat  i senyalització:

. Fars davanters: 2

. Intermitents davanters: 2

. Intermitents posteriors: 2

. Llums posició posteriors: 2

. Llums posició davanters: 2

. Llums marxa enrere: 2

. Far destellant: 1

- Lloc de conductor:

. Retrovisors exteriors: 2

. Compta hores

. Nivell de càrrega bateria

. Nivell líquid de frens

. Fre estacionament

- Sistemes de seguretat:

- Botó de parada d’emergència en xassís.

- Botó de parada d’emergència a la plataforma.

- Bloqueig d’accionament d’estabilitzadors.

- Indicador d’estabilitzadors baixats.

- Indicador lluminós d’avaria.

- Fusibles de protecció.

- Compliment de la normativa de seguretat aplicable.

En qualsevol cas, la màquina a subministrar amb la plataforma portadora dels fèretres haurà de ser apta per realitzar el servei pel qual s’adquireix.

3. Pressupost del vehicle

El pressupost del vehicle és de trenta-sis mil euros, IVA inclòs (36.000 €). En l’esmentat pressupost, a part del propi subministrament, també hi ha incloses les següents prestacions:

- El muntatge de la plataforma elevadora de fèretres en el vehicle portador.

- L’estudi tècnic i l’homologació del vehicle portador i la plataforma acoblada al vehicle.

4. Termini del subministrament

Dos (2) mesos des de l’adjudicació del contracte, o el que resulti de la licitació.

5. Garanties del fabricant

El termini de garantia del fabricant del vehicle portador i de la  plataforma elevadora de fèretres serà com a mínim d’1 any.

Aquests terminis podran ser millorats pels licitadors en la seva oferta.